| Sous reseau | @ reseau | /n | Masque decimal | Plage hotes | broadcast | Hotes utlisa | Gaspilles |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10.10.0.0 | 23 | 255.255.254.0 | 10.10.0.1 – 10.10.1.254 | 10.10.1.255 | 510 | 210 |  |
| B | 10.10.2.0 | 25 | 255.255.255.128 | 10.10.2.1 -10.10.2.126 | 10.10.2.127 | 126 | 6 |  |
| C | 10.10.2.0 | 26 | 255.255.255.192 | 10.10.2.129 – 10.10.2.190 | 10.10.2.191 | 62 | 2 |  |
| D | 10.10.2.0 | 27 | 255.255.255.224 | 10.10.2.193 -10.10.2.222 | 10.10.2.223 | 30 | 0 |  |
| GUEST | 10.10.2.0 | 28 | 255.255.255.240 | 10.10.2.225 – 10.10.2.238 | 10.10.2.238 | 14 | 0 |  |
| MGMT | 10.10.2. | 29 | 255.255.255.248 | 10.10.2.241 – 10.10.2.246 | 10.10.2.247 | 6 | 0 |  |

Exercice 

1.Calcul
on a 10.10.23.67/21 == > 11111111.11111111.11111000.00000000
Adresse Réseau : 10.10.0.0/21
Le masque : 255.255.248.0
adresse de broadcast : 10.10.1.7
Plage : 10.10.0.1 à 10.10.1.255
nombre hôte : 232-21 -2=2046 hôtes



2.

Calcul fait :
Pour le calcul, nous avons
.Sous reseau A

On a 300 hôtes  CIDR =32-ln(300+2)/ln(2)=2310.10.0.0/23
@masque : 11111111.11111111.11111110.00000000255.255.254.0
@broadcast : 10.10.1.255
Nbre hote : 232-23-2=510hotes

Plage:  10.10.0.1 – 10.10.1.254



Sous réseau B
On a 126 hôtes → CIDR = 32 − ln(126 + 2) / ln(2) = 32 − ln(128)/ln(2) = 32 − 7 = 25 → 10.10.2.0/25
@masque : 11111111.11111111.11111111.10000000 → 255.255.255.128
@broadcast : 10.10.2.127
Nbre adresses total : 2^(32 − 25) = 2^7 = 128
Nbre hôte utilisables : 128 − 2 = 126 hôtes
Plage : 10.10.2.1 – 10.10.2.126

Sous réseau C
On a 62 hôtes → CIDR = 32 − ln(62 + 2) / ln(2) = 32 − ln(64)/ln(2) = 32 − 6 = 26 → 10.10.2.128/26
@masque : 11111111.11111111.11111111.11000000 → 255.255.255.192
@broadcast : 10.10.2.191
Nbre adresses total : 2^(32 − 26) = 2^6 = 64
Nbre hôte utilisables : 64 − 2 = 62 hôtes
Plage : 10.10.2.129 – 10.10.2.190

Sous réseau D
On a 30 hôtes → CIDR = 32 − ln(30 + 2) / ln(2) = 32 − ln(32)/ln(2) = 32 − 5 = 27 → 10.10.2.192/27
@masque : 11111111.11111111.11111111.11100000 → 255.255.255.224
@broadcast : 10.10.2.223
Nbre adresses total : 2^(32 − 27) = 2^5 = 32
Nbre hôte utilisables : 32 − 2 = 30 hôtes
Plage : 10.10.2.193 – 10.10.2.222

Sous réseau GUEST
On a 14 hôtes → CIDR = 32 − ln(14 + 2) / ln(2) = 32 − ln(16)/ln(2) = 32 − 4 = 28 → 10.10.2.224/28
@masque : 11111111.11111111.11111111.11110000 → 255.255.255.240
@broadcast : 10.10.2.239
Nbre adresses total : 2^(32 − 28) = 2^4 = 16
Nbre hôte utilisables : 16 − 2 = 14 hôtes
Plage : 10.10.2.225 – 10.10.2.238

Sous réseau MGMT
On a 6 hôtes → CIDR = 32 − ln(6 + 2) / ln(2) = 32 − ln(8)/ln(2) = 32 − 3 = 29 → 10.10.2.240/29
@masque : 11111111.11111111.11111111.11111000 → 255.255.255.248
@broadcast : 10.10.2.247
Nbre adresses total : 2^(32 − 29) = 2^3 = 8
Nbre hôte utilisables : 8 − 2 = 6 hôtes
Plage : 10.10.2.241 – 10.10.2.246


Schéma Réalisé sur Packet Tracer

# Questions d'analyse

1) Méthode générale pour placer les sous-réseaux et choisir leurs tailles

Principe : on donne à chaque sous-réseau la plus petite plage d’adresses qui contient suffisamment d’hôtes. On utilise le VLSM (Variable Length Subnet Masking) : on trie d’abord les demandes par taille (du plus grand au plus petit), on assigne des blocs contigus en commençant par l’adresse réseau la plus basse, en respectant les limites de puissance de 2.

Règles pratiques :

- Pour N hôtes requis, choisir h tels que 2h−2≥N2^h - 2 \ge N2h−2≥N (on soustrait 2 pour l’adresse réseau et broadcast).

- Le masque = / (32 − h). Par exemple si h=9 → masque /23.

- Allouer les blocs en commençant par les plus gros (évite fragmentation).

- Toujours vérifier l’alignement : un /23 commence à des multiples de 512 adresses (alignement sur bit de poids 9), un /24 sur des multiples de 256, etc.

# 2) Calcul détaillé pour le plus grand sous-réseau — Département A (300 hôtes)

Objectif : trouver le plus petit bloc qui contient 300 hôtes.

Étapes :

- Trouver le nombre de bits h pour les hôtes
On cherche h tel que 2h−2≥3002^h - 2 \ge 3002h−2≥300.

  - 28−2=2542^8 - 2 = 25428−2=254 → insuffisant.

  - 29−2=512−2=5102^9 - 2 = 512 - 2 = 51029−2=512−2=510 → suffisant.

Donc il faut h = 9 bits pour les hôtes.

- Calculer le masque CIDR
Masque = 32−h=32−9=2332 - h = 32 - 9 = 2332−h=32−9=23. → /23.

- Taille du bloc en adresses et hôtes utilisables

  - Adresses totales dans un /23 : 29=5122^{9} = 51229=512 adresses.

  - Hôtes utilisables : 512−2=510512 - 2 = 510512−2=510 (adresse réseau + broadcast non utilisables).

/23 couvre donc 510 hôtes — pour 300.

- Masque en binaire et décimal

  - Binaire (32 bits) : 11111111.11111111.11111110.00000000

  - Décimal : 255.255.254.0

- Exemple d’adressage si on part de 10.10.0.0

  - Adresse réseau : 10.10.0.0/23

  - Plage hôtes utilisables : 10.10.0.1 → 10.10.1.254

  - Broadcast : 10.10.1.255

- Justification

  - /23 est le plus petit (donc le plus efficace en espace) qui respecte la contrainte de 300 hôtes. Un /24 (254 hôtes) serait trop petit ; un /22 (1022 hôtes) fonctionnerait mais gaspille plus d’adresses. Donc /23 est optimal.

# 3) Vérifier si le plan tient dans le /16 initial (10.10.0.0/16)

Méthode : convertir chaque sous-réseau en nombre d’adresses consommées (le bloc), sommer, et comparer au total d’un /16.

- Taille d’un /16 = 216=65 5362^{16} = 65\,536216=65536 adresses (utilisables : 65 534 si on enlève 2).

- Exemple : un /23 consomme 512 adresses (bloc).

- Nombre de /23 possibles dans un /16 = 65 536/512=12865\,536 / 512 = 12865536/512=128.

Donc :

- Si tu alloues seulement des /23 pour les gros départements, tu peux tenir jusqu’à 128 sous-réseaux /23 dans 10.10.0.0/16 (ce qui représente 128 × 510 = 65 280 hôtes utilisables approximativement).

- Si ton plan comprend aussi des sous-réseaux plus petits (/24, /26, etc.), calcule la somme des tailles de bloc (ex : /24 = 256 adresses, /26 = 64 adresses, etc.) et assure-toi que la somme ≤ 65 536.

Comment procéder concrètement pour vérifier ton plan :

- Pour chaque sous-réseau calculer le nombre d’adresses du bloc = 2(32−prefix)2^{(32 - \text{prefix})}2(32−prefix).

- Faire la somme de tous ces blocs.

- Si somme ≤ 65 536 → le plan tient dans le /16. Sinon → il faut ajuster (voir plus bas).

Exemple rapide (si tu as par ex. : A = /23, B = /25, C = /26...)

- A (/23) = 512 adresses

- B (/25) = 128 adresses

- C (/26) = 64 adresses
Somme = 512 + 128 + 64 = 704 adresses → largement dans un /16.

Si le plan ne tient pas :

- Solutions d’ajustement :

  - Réévaluer les besoins réels et réduire le masque des sous-réseaux trop grands (par ex. fusionner ou réduire les plages si utilisation réelle << capacité).

  - Utiliser un espace d’adresses plus grand / supernet (par ex. demander un /15 ou utiliser deux /16 contigus) si possible.

  - Réorganiser en VLANs et faire du NAT pour certaines parties non critiques (si pas possible d’obtenir plus d’adresses publiques privées).

  - Répartir certaines machines vers des sous-réseaux plus petits (si des segments ont beaucoup d’adresses inutilisées).

# 4) Que se passe-t-il au niveau des pings quand deux machines sont dans des sous-réseaux différents et qu’il n’y a pas de routage ?

Comportement standard (IPv4) :

- Quand un hôte A veut pinguer l’hôte B, il regarde son masque pour déterminer si B est sur le même réseau local :

  - Si l’adresse de B est dans le même réseau (selon le masque), A tente d’obtenir l’adresse MAC de B via ARP (Address Resolution Protocol) puis envoie l’ICMP Echo Request directement sur le LAN.

  - Si l’adresse de B est hors du réseau local (différent sous-réseau), A envoie le paquet au default gateway (la passerelle). Concrètement A encapsule le paquet avec l’adresse MAC de la passerelle (pas de l’hôte B). La passerelle doit ensuite router le paquet vers B.

Sans routage (cas typiques) :

- Si aucune passerelle configurée sur l’hôte → l’hôte sait que la destination est hors réseau mais n’a pas de route → il échoue localement : ARP pour la destination ne sera pas tenté ; le ping échoue immédiatement et tu obtiendras un message du type « Destination Host Unreachable » (selon le système) ou juste des timeouts.

- Si une passerelle est configurée mais la passerelle ne connaît pas de route pour B (ou n’a pas de connectivité) → la passerelle renverra un ICMP « Destination Net/Host unreachable » ou le paquet sera perdu → ping échoue.

- Si il y a un réseau L2 commun (même VLAN) mais masques différents mal configurés : il peut y avoir ARP/confusion (comportement incorrect). En général, sans route, pas de communication inter-sous-réseaux.

Résumé : sans routage entre les sous-réseaux, ICMP Echo Request ne traverse pas; le ping échoue.

# 5) Deux solutions possibles (sans implémenter) pour permettre la communication inter-sous-réseaux — et ce qu’il faut configurer sur un équipement Cisco

## Solution A — Router-on-a-Stick (routeur central + trunks 802.1Q)

Principe : un routeur logique (ou une interface de routeur) gère plusieurs VLANs via des sous-interfaces 802.1Q sur un seul lien trunk.

Ce qu’il faut configurer (exemples de commandes Cisco IOS, résumé) :

- Sur le switch d’accès : créer les VLANs et mettre le port connecté au routeur en mode trunk.

  - vlan 10 / vlan 20 ...

  - interface GigabitEthernet0/1 → switchport mode trunk

- Sur le routeur : créer des sous-interfaces dot1q avec une adresse IP pour chaque VLAN (/23, /24, etc.)

  - interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.10.0.1 255.255.254.0

  - interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.10.2.1 255.255.255.128

- Sur les hôtes : mettre comme passerelle l’adresse IP de la sous-interface correspondante (ex : 10.10.0.1).

- Avantage : simple, pas besoin de L3 switch. Inconvénient : débit limité par l’interface physique si beaucoup de trafic.

## Solution B — Switch de couche 3 (L3 switch) avec SVIs (inter-VLAN routing)

Principe : utiliser un switch de niveau 3 pour faire le routage interne via des SVI (interface vlan). Plus performant pour LANs lourds.

Ce qu’il faut configurer (résumé) :

- Activer le routage IP sur le switch (sur IOS : ip routing).

- Créer les VLANs et attribuer ports d’accès aux VLANs :

  - vlan 10 ; interface range Gi0/2-10 → switchport mode access switchport access vlan 10

- Créer les SVI avec adresse IP (GW pour chaque VLAN) :

  - interface Vlan10 → ip address 10.10.0.1 255.255.254.0

  - interface Vlan20 → ip address 10.10.2.1 255.255.255.128

- Les hôtes doivent utiliser l’adresse SVI correspondante comme gateway.

- Avantage : très performant (commutation matérielle), généralement recommandé en entreprise.

### Autres points à prévoir (pour les deux solutions)

- Ajouter des routes statiques si il y a plusieurs routeurs, ou activer un protocole de routage dynamique (OSPF, EIGRP) si le réseau est distribué.

  - Exemple d’une route statique : ip route 10.10.4.0 255.255.255.0 10.10.2.254

  - Exemple activation OSPF : router ospf 1 / network ... area 0.

- Configurer ACLs si tu veux filtrer/contrôler ce qui peut traverser entre sous-réseaux.

- Sur les hôtes, définir la gateway par défaut correcte (l’adresse SVI ou sous-interface du routeur).

## Conclusion rapide / Checklist pratique

- Pour 300 hôtes, /23 (255.255.254.0) est le choix optimal : 512 adresses → 510 hôtes utilisables.

- Pour vérifier que tout tient dans un /16 : convertir chaque sous-réseau en nombre d’adresses ( 232−prefix2^{32 - \text{prefix}}232−prefix ), sommer → si ≤ 65 536, alors OK.

- Sans routage, les pings inter-sous-réseaux échouent (l’hôte envoie au gateway, et si pas de route/passerelle fonctionnelle → échec).

- Deux solutions pour permettre la communication : Router-on-a-Stick (sous-interfaces dot1Q sur un routeur) ou L3 switch avec SVIs (+ ip routing). N’oublie pas de configurer les gateways sur les hôtes et les routes/ACLs nécessaires.